TCSファームウェア

外部仕様書

(射出制御系)

※TCS:TKG Control System

版数：Ver0.10

作成：TKG 佐藤

処理設計

背景・目的

CoREに参加するためのロボットにおいて、射出制御にかかわる制御機能を提供する。

具体的には、投射機構、装填機構、旋回機構の制御を実現する。

システム機能要件一覧

システムの機能要件について、一覧で記載する。

投射機能(Must)

対象		：投射機構

機能概要	：

・指令値(目標までの距離、目標の高さ)にフライングディスクを投射するようローラ回転数指令を生成し、ローラ回転数を制御する。

アラーム検出条件	：

・ホイール回転数と指令値との差異が閾値以上の時間が1sec以上経過した時点で、ローラの故障とし、アラームAとする。

現調事項	：

・TBD

装填機能(Must)

対象		：装填機構

機能概要	：

・装填機構を制御する。
※装填間隔1sec以内

アラーム検出条件	：

・位置指令値と位置検出値の差異が閾値以上の時間が1sec以上経過した時点で、シャッター機構の故障とし、アラームAとする。

・リミットスイッチがリミットを検出した時点で、アラームDとする。
アラームD発生後、低速送り動作によって適正位置への移動をリトライ

現調事項	：

・リミットスイッチ位置

・各シャッター位置

旋回機能(Must)

対象		：旋回機構

機能概要	：

・指令値(目標角度)に砲塔を制御する。

アラーム検出条件	：

・位置指令値と位置検出値の差異が閾値以上の時間が1sec以上経過した時点で、旋回機構の故障とし、アラームAとする。

・リミットスイッチがリミットを検出した時点で、アラームDとする。
アラームD発生後、低速送り動作によって適正位置への移動をリトライ

現調事項	：

・リミットスイッチ位置

・TBD

状態表示機能(Must)

対象	：全体

概要	：

・機体状態をLCDディスプレイに表示する。表示内容は、以下の通りとする。
‣バッテリ電圧
‣アラームメッセージ

・LED(赤、青)によって、現在の状態を示す。

状態遷移

システム全体の状態遷移は下図の通りである。

※サーボオン状態でのアラームD時は、青点灯＋赤の点滅とすること

システム方式設計

ハードウェア構成図

TCBの詳細仕様はKiCadプロジェクト参照のこと。

ソフトウェア構成図

現行バージョンでは単一システムで構成するため、省略。

アプリケーション機能設計

画面設計

画面一覧を以下に示す。

全画面共通で、1行目(LCD黄色文字列)には、発生中の最新のアラームを示す。

画面名：非常停止

説明

・“非常停止状態”におけるLCD画面。

・表示内容はバッテリ電圧。

画面名：サーボオン

説明

・“サーボオン状態”におけるLCD画面。

・表示内容は、バッテリ電圧([%]を表示)/モータ温度(R,L)

画面名：アラーム

説明

・“アラーム状態”におけるLCD画面

・表示内容は、バッテリ電圧/モータ温度(R,L)/アラーム

外部インターフェース設計

外部インターフェース一覧

外部システムとの界面(インターフェース)の一覧を記載する。

### インターフェース名	：S-Link

相手先システム名	：統括制御系

通信タイミング	：送信は○○msec周期、受信は相手先システムに依存(12.5msec周期)

接続方式		：

‣シリアル通信

‣データ長 8bit, 偶数パリティ, ストップビット2bit, LSBファースト

‣ビットレート 115200bps

インターフェース名	：SBUS

相手先システム名	：FUTABA R3001SB

通信タイミング	：相手先システムに依存する(12.5msec周期)

接続方式		：

‣シリアル通信(負論理)

‣データ長 8bit, 偶数パリティ, ストップビット2bit, LSBファースト

‣ビットレート 100000bps

インターフェース名	：LCDディスプレイ

相手先システム名	：SSD1306

通信タイミング	：任意

接続方式		：

‣I2C通信(I2C標準フォーマット)

‣ビットレート 100kbps

インターフェース名	：エンコーダ

相手先システム名	：省略

通信タイミング	：省略

接続方式		：

AS5048Aに関しては、下記の通り。その他2相式エンコーダは省略

‣SPI通信(LTC6820を経由)

‣4線式マスタモード,バッファサイズ64ビット,パリティビットなし

‣ビットレート 100kbps

‣その他仕様は以下の通り。

インターフェース名	：IMU

相手先システム名	：MPU6050

通信タイミング	：〇〇msec周期(ファームウェア側マスタのため任意タイミングで利用可)

接続方式		：

‣SPI通信

‣4線式マスタモード,バッファサイズ64ビット,パリティビットなし

‣ビットレート 1000kbps

‣その他仕様は以下の通り。

インターフェース名	：バッテリ電圧

相手先システム名	：バッテリ(LiFe 9.9V)

通信タイミング	：任意

接続方式		：

‣ADコンバータ

インターフェース名	：MD出力

相手先システム名	：省略

通信タイミング	：PWM20kHz,MC402CR:12.5ms周期

接続方式		：

‣PWM方式。詳細は、MC402CR(双葉電子産業)説明書を参照のこと。

S-Linkインターフェース

S-Linkインターフェースは、外部仕様書に省略する。

アラーム一覧

本ファームウェアにおけるアラームは以下のとおりである。アラームA~Cはアラーム状態が解除されるまで、本機の動作を停止する。

| 種別 (A~D) | 番号 | メッセージ | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | バッテリ電圧低下 | バッテリ電圧が〇〇[V]or[%]以下を10sec以上継続した。 |
| A | 2 | バッテリ電圧過大 | バッテリ電圧が△△[V]以上を検出した。 |
| A | 3 | 機械故障(投射機構) | 右脚用モータでモータ軸ロック保護機能によりロックを検出した。 |
| A | 4 | 機械故障(マガジン機構) | 左脚用モータでモータ軸ロック保護機能によりロックを検出した。 |
| A | 5 | 機械故障(旋回機構) | アーム用モータでモータ軸ロック保護機能によりロックを検出した。 |
| D | 1 | ソフトリミットオーバー (マガジン機構) | ソフトリミット範囲外の状態が60msec継続した。 |
| D | 2 | ソフトリミットオーバー (旋回機構) | ソフトリミット範囲外の状態が60msec継続した。 |

非機能要件設計

性能設計

・操縦時に違和感なきこと。

・動作中にだんまり停止しないこと。

テスト方針

単体テスト(MT, UT)

☐

結合テスト(IT)

☐現状なし

システムテスト(ST)

☐

参考資料

状態遷移の実装方法

[1] https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1211/07/news003_3.html

[2]アウトラインとか見出しの設定

http://office-qa.com/Word/wd560.htm

[3]外仕のテンプレ例

https://ittechnicalmemos.blogspot.com/2020/05/blog-post_21.html

[4]内仕の書き方

https://www.softech.co.jp/mm_191106_tr.htm

[5]LPFの作り方

https://qiita.com/motorcontrolman/items/39d4abc6c4862817e646

[6] MC402CR取扱説明書.pdf